Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

| Χαρακτηριστικό απορριμματοφόρου φορτηγού αυτοκινήτου | Απαίτηση τεχνικών προδιαγραφών Μελέτης 4/2018 | Υφιστάμενα χαρακτηριστικά προς πώληση απορριμματοφόρου | Εκπλήρωση προδιαγραφών | Αποδεικτικό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| Εταιρεία /Τύπος |  |  |  |  |
| Διαξονικό (4Χ2) | Διαξονικό (4Χ2) εκ κατασκευής (όχι από διασκευή) |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Μέγιστο (ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο) μικτό βάρος του φορτηγού | τουλάχιστον 16tn |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Επίσημοι κατάλογοι του κατασκευαστή (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάμαξας με τον μηχανισμό ανύψωσης από αντίστοιχο κατάλογο του κατασκευαστή της κιβωτάμαξας ή με υπεύθυνη δήλωσή του. |
| Ωφέλιμο φορτίο | τουλάχιστον 5 tn |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| 2.1.Πλαίσιο |  |  |  |  |
| Εργοστάσιο κατασκευής/Τύπος |  |  |  |  |
| Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού |  |  |  |  |
| Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) |  |  |  |  |
| Μεταξόνιο | το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Βάρη πλαισίου |  |  |  |  |
| Ικανότητα φόρτισης μπροστινού και μεσαίου άξονα |  |  |  |  |
| 2.1.2. Κινητήρας |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά κινητήρα | 4-χρονος Diesel, υδρόψυκτος. Η σχέση της ιπποδύναμης προς το μικτό φορτίο του οχήματος τουλάχιστον 10 HP/τόνο, δηλ. 160 HP |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Τύπος/ κατασκευαστής |  |  |  |  |
| Έτος κατασκευής | 2007 και μετά |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Βεβαίωση της Επίσημης Αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Εργοστάσιο Κατασκευής ή Άδεια κυκλοφορίας |
| Πραγματική ισχύς του κινητήρα | τουλάχιστον 160 HP, | (Να δοθεί μαζί με τον εξαρτημένο με αυτήν, αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας) | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Προδιαγραφές καυσαερίων | Τουλάχιστον EURO IV |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 2.1.3. Σύστημα μετάδοσης |  |  |  |  |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | αυτόματο ή μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Τα διαφορικά με το κιβώτιο ταχυτήτων να εξασφαλίζουν κίνηση με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 2.1.4. Σύστημα πέδησης |  |  |  |  |
| Σύστημα πέδησης | Διπλού κυκλώματος με αέρα δύο ανεξαρτήτων κυκλωμάτων, με δισκόφρενα τουλάχιστον στον μπροστινό και τον μεσαίο τροχό και σύμφωνα με οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της ΕΟΚ |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών στην πέδηση | ABS |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ/φου 2.1 της Υ.Α.28366/2098/11.04.2006 |
| 2.1.5.Άξονες – αναρτήσεις- Ελαστικά |  |  |  |  |
| Ικανότητα φόρτισης αξόνων – αναρτήσεων- ελαστικών | Σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Ελαστικά | Κατά την ημέρα παραλαβής να είναι ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 2.1.7.Θάλαμος οδήγησης |  |  |  |  |
| καμπίνα του οδηγού, | πλήρως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου, δίπορτη και να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών, καθώς και να να φέρει ανεμοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX), SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας. Η ανάκλισή της πρέπει να γίνεται υδραυλικά, θέση οδηγού και δύο (2) ακόμη καθημένων ατόμων. |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 2.2 Υπερκατασκευή | Κένωση με σύστημα αντίστροφης κίνησης της πρέσας. Ο χρόνος εκφόρτωσης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Ικανοποίηση απαιτήσεων ΠΔ 57/2010-ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ – σήμανση CE |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Έτος κατασκευής πλαισίου και υπερκατασκευής | 2007 και μετά |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Βεβαίωση της Επίσημης Αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Εργοστάσιο Κατασκευής ή Άδεια κυκλοφορίας |
| Βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων | έως 6:1 για οικιακά απορρίμματα |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Ταχογράφος | ύπαρξη |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 τεχνικού για εγκατάσταση ταχογράφου και Πιστοποιητικό ταχογράφου |
| Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ | Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ |
| 2.2 (α). Κιβωτάμαξα - πρέσα |  |  |  |  |
| Πάχος δάπεδου και πλαϊνό πάχος | τουλάχιστον 5 mm και τουλάχιστον 4 mm αντίστοιχα |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
|  | ορθογώνιου τύπου, χωρίς εσωτερικές προεξοχές |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Αναλυτικές διαστάσεις καρότσας | καθαρές εσωτερικές διαστάσεις και το ύψος των πλαϊνών παραπέτων μετρούμενο εσωτερικά της καρότσας και ύψος από οριζόντιο έδαφος α) του επάνω χείλους των παραπέτων όταν το όχημα είναι κενό και β) του πατώματος της κιβωτάμαξας |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 8. Εγγύηση | διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Γραπτή υπογεγραμμένη |
| Λοιπά επιπλέον | Να καταγραφούν |  |  |  |