ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 4X4 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Η στήλη «Εκπλήρωση προδιαγραφών» μπορεί να έχει μόνο μια καταχώρηση είτε ΝΑΙ δηλ. πλήρης ταύτιση με την απαίτηση , είτε ΟΧΙ αν υπάρχει έστω και μερική διαφοροποίηση που θα επεξηγείται στα Υφιστάμενα χαρακτηριστικά προς πώληση φορτηγού (ΝΑΙ/ΟΧΙ χρήζει διευκρίνησης)

| Χαρακτηριστικό μη ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου 4x4 | Απαίτηση τεχνικών προδιαγραφών Μελέτης 12/2018 | Υφιστάμενα χαρακτηριστικά προς πώληση φορτηγού | Εκπλήρωση προδιαγραφών | Αποδεικτικό (ενδεικτικά) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| Εταιρεία /Τύπος |  |  |  |  |
| Kίνηση κατ’ επιλογή και στους τέσσερις (4) τροχούς (4Χ4) | Kίνηση κατ’ επιλογή και στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Εγχειρίδιο λειτουργίας (κατά την παραλαβή) |
| Χωρητικότητα επιβατών του φορτηγού | τουλάχιστον 1½ καμπίνα, δυο (2+2) επιβατών με 2 πόρτες τουλάχιστον |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | . >> |
| Ωφέλιμο φορτίο | τουλάχιστον 850 kg |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| Μεικτό φορτίο | το μεικτό φορτίο τουλάχιστον 2800kg |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| Έτος κατασκευής | 2010 και μετά |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| Διανυθέντα χλμ στον μετρητή (κοντέρ) | 180.000 km το μέγιστο |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Βιβλίο συντήρησης ενημερωμένο (κατά την παραλαβή) |
| Κατηγορία εκπομπής καυσαερίων | τουλάχιστον EURO V |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Χρόνος παράδοσης | Έως 60 ημέρες από υπογραφή σύμβασης το μέγιστο |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Συντήρηση (service) | Πραγματοποιημένη συντήρηση (service) και αντικατάσταση όλων των απαιτουμένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| Πρόσθετος εξοπλισμός | - Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. - Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. - Πυροσβεστήρα των 6 kg, ξηράς κόνεως σύμφωνα με τον Κ.Ο. Κ. - Μεταλλικό φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. τρίγωνο). - Πλήρη εφεδρικό τροχό |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 2. Πλαίσιο |  |  |  |  |
| Εργοστάσιο κατασκευής/Τύπος |  |  |  |  |
| Πλαίσιο | Δεν πρέπει να παρουσιάσει κανένα ρήγμα ή στρέβλωση κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, για χρήση με φορτίο μέχρι 10% μεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόμενου. Σε τέτοια περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το όχημα και με δικά του έξοδα να επισκευάσει το πλαίσιο και αφού επιθεωρηθεί και εγκριθεί η επισκευή από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, να το παραδώσει στους φορείς εντός δύο (2) εβδομάδων |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Υπεύθυνη Δήλωση (ως δικαιολογητικό συμμετοχής) |
| Διαφορικό και Ημιαξόνια | τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 3. Κιβωτάμαξα |  |  |  |  |
| Μέγιστο ύψος αμαξώματος | Το ελεύθερο ύψος του οχήματος από το έδαφος θα είναι άνω των 190 mm |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 4. Κινητήρας |  |  |  |  |
| Τύπος |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά κινητήρα | Χαμηλού θορύβου, 4-χρονος σε σειρά Diesel, και θα διαθέτει σύστημα υπερπλήρωσης (turbo) |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Εγχειρίδιο λειτουργίας (κατά την παραλαβή) |
| Κυβισμός | από 2190 cc έως 3000cc |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| ισχύς του κινητήρα | Άνω των 140 ίππων |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| προδιαγραφές καυσαερίων | Τουλάχιστον EURO V |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | >> |
| 5. Σύστημα μετάδοσης |  |  |  |  |
| Συμπλέκτης | μονός, ξηρού δίσκου με διάφραγμα ελατηρίου. Ο χειρισμός της αποσύμπλεξης να γίνεται από τη καμπίνα του οδηγού |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένων σχέσεων εμπροσθοπορείας και 1 οπισθοπορείας, με δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης ή κίνησης στους δύο τροχούς εν κινήσει |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 6. Σύστημα πέδησης |  |  |  |  |
| Σύστημα πέδησης | διπλού κυκλώματος υδραυλικό, με υποβοήθηση σερβομηχανισμού, με δισκόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς τουλάχιστον και δίσκους ή ταμπούρα στους οπίσθιους |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Βοηθητική πέδηση | χειρόφρενο πρέπει να ακινητοποιεί το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κεκλιμένες οδούς κλίσης τουλάχιστον 15%. |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 7. Ελαστικά |  |  |  |  |
| Ελαστικά | όχι από αναγόμωση, κατά την ημέρα παραλαβής του φορτηγού να έχουν φθορά μικρότερη από 20% και να είναι ηλικίας μικρότερης των 24 μηνών |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 8.Θάλαμος οδήγησης |  |  |  |  |
| Θάλαμος οδήγησης | Ο θάλαμος του οδηγού πρέπει να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Η θέση του οδηγού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου τύπου |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 9.Αναρτήσεις | Θα φέρει υδραυλικούς αποσβεστήρες τηλεσκοπικού τύπου διπλής ενέργειας στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς Η εμπρόσθια ανάρτηση θα φέρει διπλά ψαλίδια, αντιστρεπτική δοκό και ράβδους στρέψης. Ηοπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από στιβαρά ημιελλειπτικά σουστοειδή ελατήρια με αμορτισέρ διπλής ενέργειας |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 10. Ηλεκτρικό σύστημα | Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 volt, χωρητικότητας 75 Ah τουλάχιστον |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 11. Παθητική ασφάλεια | Πρέπει να διαθέτει πλευρικές μπάρες ασφαλείας, επιθυμητός αερόσακος οδηγού –συνοδηγού με επιθυμητή δυνατότητα απενεργοποίησης (συνοδηγού) και προειδοποίηση ζωνών ασφαλείας . Κλειδαριές ασφαλείας πίσω. Κεντρικό κλείδωμα θυρών, σύστημα άμεσου ελέγχου ευστάθειας και πρόσφυσης |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| 12. Εγγύηση | διάρκεια τουλάχιστον ενός εξαμήνου |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Λοιπά επιπλέον | Να καταγραφούν |  |  |  |

Ο κατά νόμον υπεύθυνος του  οικ. Φορέα