ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV        ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ

Της επιχείρησης ………………………………………, με έδρα …………………………………, οδός	,

αριθμός ……… , τηλέφωνο ……………… , email ……………………….. .

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ, ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το προς προμήθεια μηχάνημα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Μέγιστο μήκος (με την λεπίδα προωθήσεως & τον αναμοχλευτή) : 12,00 m | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Μέγιστο ύψος : 3,50 m | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Το βάρος του μηχανήματος με τυπική διαμόρφωση του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 16.200 kgr και δεν υπερβαίνει τα 18.000 kgr. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |  |  |
| 3.1 | Πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, κυβισμού περίπου 7lt, έξι (6) κυλίνδρων, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υπερτροφοδοτούμενος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η μέγιστη ιπποδύναμη είναι τουλάχιστον 180 Hp | ΝΑΙ |  |  |

| 3.3 | Η ροπή στρέψεως είναι τουλάχιστον 800 Nm στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 97/68/EC για εκπομπή καυσαερίων Stage V. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Θα πρέπει να ελέγχεται ηλεκτρονικά για βέλτιστη απόδοση και οικονομία κατανάλωσης καυσίμου. Να διαθέτει ECO Mode και να δύναται να λειτουργεί σε ανώτερη θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 50o C. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Τo σύστημα μεταβλητής ισχύος του κινητήρα, δεν πρέπει vα μειώνει επί ποινή αποκλεισμού την ιπποδύναμη κάτω από 144hp (107kW) στις χαμηλές ταχύτητες, για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της ικανότητας έλξης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| 3.7 | Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου είναι τουλάχιστον 200lt. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Κινητήρας σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από τον ίδιο κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Εάν το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων φέρει φίλτρο σωματιδίων (DPF) να αναφερθεί εάν απαιτείται παύση εργασίας του μηχανήματος για «αναγέννηση» ή εάν η αναγέννηση γίνεται αυτόματα κατά την εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | O ανεμιστήρας των ψυγείων να είναι υδραυλικός μεταβαλλόμενων στροφών για οικονομία καυσίμου και θορύβου. Να διαθέτει λειτουργία αναστροφής ροής αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. |  |  |  |  |
| 4.1 | Η κίνηση μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (All wheel drive) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Το κιβώτιο ταχυτήτων, θα πρέπει vα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Τo κιβώτιο ταχυτήτων , πρέπει vα είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο το οποίο να προσφέρει εύκολες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων, τύπου Απευθείας Ζεύξης (DIRECT DRIVE POWERSHIFT TRANSMISSION), χωρίς μετατροπέα ροπής. Θα διαθέτει πεντάλ απεμπλοκής που θα χρησιμοποιείται κατά την έναρξη της κίνησης του μηχανήματος και κατά τη κρίση του χειριστή όταν χρειάζεται η τέλεση εργασιών υψηλής ακρίβειας σε χαμηλή ταχύτητα. Όταν το μηχάνημα θα βρίσκεται εν κινήσει το σύστημα μετάδοσης θα εξασφαλίζει την αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | To μηχάνημα να είναι εξοπλισμένο με μπλοκέ διαφορικό στους πίσω τροχούς (Ζεύγος δίδυμων τροχών - Tandem Drive). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Το κιβώτιο ταχυτήτων δίνει τουλάχιστον οκτώ (8) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και έξι (6) ταχύτητες οπισθοπορείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Η ταχύτητα εμπροσθοπορείας είναι τουλάχιστον 48 km/h και η ταχύτητα οπισθοπορείας τουλάχιστον 38 km/h . | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| 5.1 | Τα φρένα εργασίας θα πρέπει vα είναι διπλού κυκλώματος, πολλαπλών δίσκων, ελαιoψυχόμεvα, στεγανά και αυτορρυθμιζόμενα σε κάθε έναν από τους οπίσθιους κινητήριους τροχούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | ΤΟ σύστημα φρένων, πρέπει vα ενεργοποιείται σε περίπτωση μη λειτουργίας του κινητήρα επιτρέποντας την πέδηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Το φρένο στάθμευσης θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση υδραυλικής απελευθέρωσης. Το φρένο στάθμευσης να μπορεί να συγκρατήσει το μηχάνημα όταν είναι σταθμευμένο σε επίπεδο κλίσης 30ο. Θα υπάρχει σύστημα δευτερεύοντος φρένου στάθμευσης που θα έχει επενέργεια σε δύο φρένα εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Το όλο σύστημα πέδησης vα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά ISO 3450. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  |  |  |
| 6.1 | Η γωνία διεύθυνσης να είναι τουλάχιστον 50ο αριστερά/δεξιά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Η γωνία άρθρωσης του πλαισίου να είναι τουλάχιστον 20ο αριστερά και δεξιά . | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Η ακτίνα στροφής δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 7.5 m εξωτερικά των εμπρόσθιων τροχών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Απαραίτητη η ύπαρξη δευτερεύοντος συστήματος διεύθυνσης (secondary steering). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Το σύστημα διεύθυνσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 5010:2007. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. ΑΞΟΝΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 7.1 | Η ταλάντωση του εμπρόσθιου άξονα, vα είναι κατ' ελάχιστο 30ο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | H γωνία κλίσης των τροχών του εμπρόσθιου άξονα κατά τον κατακόρυφο άξονά τους, να είναι κατ’ ελάχιστο 18ο αριστερά και δεξιά. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| 7.3 | Η γωνία ταλάντωσης του εμπρόσθιου ζεύγους των δίδυμων τροχών προς τα πάνω να είναι τουλάχιστον 15ο ενώ του οπίσθιου ζεύγους των δίδυμών τροχών προς τα πάνω να είναι τουλάχιστον 20ο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, χωρίς αεροθαλάμους, τρακτερωτού τύπου διάστασης 17.5-25. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |  |
| 8.1 | Πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένο για εργασίες ισοπέδωσης και αναμόχλευσης. Να δοθεί περιγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Το σημείο λίπανσης του συνδέσμου άρθρωσης πρέπει vα προσεγγίζεται εύκολα | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Ο σύνδεσμος άρθρωσης πρέπει vα έχει μηχανικό σύστημα ασφαλείας για κλείδωμα της άρθρωσης του πλαισίου, όταν γίνεται συντήρηση ή όταν μεταφέρεται το μηχάνημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Ο θάλαμος χειριστή να βρίσκεται απαραίτητα μπροστά από την άρθρωση του πλαισίου ώστε η ορατότητα του χειριστή προς τη λεπίδα να μην περιορίζεται σε καμία γωνία άρθρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
| 9.1 | Το υδραυλικό σύστημα vα είναι κλειστού κέντρου, με εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής. | ΝΑΙ |  |  |

| 9.2 | Η υδραυλική αντλία θα πρέπει vα έχει μέγιστη παροχή τουλάχιστον 200 λίτρα / λεπτό και μέγιστη πίεση 240 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. ΛΕΠΙΔΑ |  |  |  |  |
| 10.1 | Η λεπίδα θα πρέπει να είναι χαλύβδινη ισχυρής κατασκευής και να έχει πλάτος τουλάχιστον 4200mm, ύψος 650mm και πάχος τουλάχιστον 20mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Η λεπίδα θα πρέπει vα έχει μέγιστη γωνία θέσης περίπου 90ο, δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον 40ο μπροστά και 5ο πίσω. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| 10.3 | Να διαθέτει υδραυλική πλάγια μετατόπιση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Ειδικά αντικαθιστώμενα φθειρόμενα μέρη θα παρεμβάλλονται μεταξύ των επιφανειών τριβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Να υπάρχει δυνατότητα «πλεύσεως» της λεπίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | Να υπάρχει σύστημα προστασίας (accumulators) για την αποφυγή ζημιών λόγω κρούσης της λεπίδας σε εμπόδια κατά τη λειτουργία της. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.7 | Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συστήματος που θα περιορίζει την αναπήδηση του μηχανήματος κατά την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΣ ΖΕΥΞΗΣ |  |  |  |  |
| 11.1 | Η ράβδος ζεύξης πρέπει vα είναι στιβαρής κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Τα σημεία φθοράς της στεφάνης και της ράβδου ζεύξης πρέπει vα είναι αντικαθιστώμενα | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | Η περιστροφή της στεφάνης κατά 360°, θα πρέπει vα επιτυγχάνεται με υδραυλικό κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
| 12.1 | Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει vα είναι 24V και να διαθέτει κεντρικό διακόπτη απομόνωσης του. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Εναλλακτήρας, ισχύος τουλάχιστον 140 Α | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Τα φώτα είναι επιθυμητό να είναι τύπου αλογόνου ή LED. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ |  |  |  |  |
| 13.1 | Θα διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 | Κάθισμα με ανάρτηση αέρος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 | Ο θάλαμος χειριστού πρέπει vα είναι ασφαλείας ROPS / FOPS κατά ISO 3471/ISO 3499 με θέρμανση και A/C. Θα βρίσκεται σε υπερπίεση. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| 13.4 | Τα επίπεδα εσωτερικού θορύβου δεν θα πρέπει vα υπερβαίνουν τα 75 dB(A). | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5 | Ο χειρισμός του μηχανήματος, θα πρέπει να γίνεται μέσω μοχλών και τιμονιού. Να δοθεί περιγραφή | ΝΑΙ |  |  |
| 14. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 14.1 | Αvαμoχλευτής 3 οδόντων στο οπίσθιο μέρος. Να δοθούν τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του αναμοχλευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.2 | Εμπρόσθια λεπίδα διαστάσεων τουλάχιστον 2700mm x 850 mm . | ΝΑΙ |  |  |
| 14.3 | Σύστημα τηλεμετρίας. |  |  |  |

| 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Το μηχάνημα θα φέρει τα εξής: Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική. Γ. Δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ( CE) Δ. Έγκριση τύπου χωματουργικού μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |  |
| 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το μηχάνημα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το όχημα και η μετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται εντός πέντε ( 5 ) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει ο τύπος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να δοθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα συνεργεία που θα εκτελούν τις επισκευές κατά το χρόνο της εγγύησης, καθώς και οι υπάρχουσες αποθήκες ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να δηλωθεί υποχρεωτικά, στην προσφορά ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, για μια δεκαετία | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  |  |  |  |
| 3.1 | Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος κι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: Να φέρει και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές του μηχανήματος τα στοιχεία του Δήμου και το έτος παραλαβής καθώς και πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Ο προμηθευτής εκδίδει τις αντίστοιχες πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας Μ.Ε.. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΩΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝΤΥΠΑ) |  |  |  |  |
| 4.1 | Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών του αγοραστή για τη λειτουργία του μηχανήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| 5.1 | Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 του κατασκευαστή. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 του προμηθευτή Πιστοποιητικό της σειράς ISO 14001 του προμηθευτή. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 45001 του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| 6.1 | Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το μηχάνημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). Η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς στο πλαίσιο της εγγυημένης λειτουργίας θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και αν απαιτηθεί μεταφορά του αυτή θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ |
| 6.5 | Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος ή των αντιπροσώπων του στην Ελλάδα, ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψει την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας εάν αυτό τους ζητηθεί από τον Δήμο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των συγκεκριμένων ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση της έκδοσης ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ και ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η χώρα κατασκευής-συναρμολόγησης του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

Ο Προμηθευτής